Ключевые сведения о протоколах ARINC 664 и ARINC 825

1. Общая характеристика (из «Цель документа и общая характеристика протоколов»)

ARINC 664 (AFDX) — авиационный Ethernet с детерминизмом и отказоустойчивостью. Топология: коммутируемая сеть с полнодуплексными соединениями. Метод доступа: статическое расписание через виртуальные каналы (Virtual Links). Надежность: полное дублирование сети (сеть А и сеть Б). Применение: высокоскоростной обмен между бортовыми системами и межмашинная связь.

ARINC 825 — авиационная адаптация CAN. Топология: общая шина. Метод доступа: арбитраж с приоритетами (CSMA/CA с битовым арбитражем). Надежность: CRC, подтверждение приема (ACK), автоматическая ретрансляция. Применение: внутриаппаратная связь датчиков и исполнительных механизмов.

Оба протокола объединяет требование детерминизма (предсказуемое время доставки). AFDX использует жесткое расписание и изоляцию трафика, ARINC 825 — приоритизацию и арбитраж.

2. ARINC 664 (AFDX) — ключевое

Скорость и параметры (из 3.1):

- Номинальная скорость: 100 Мбит/с (100BASE-TX/FX), на A350 — до 1000 Мбит/с.

- Полный дуплекс: 200 Мбит/с на порт (100 в каждую сторону).

- Максимальное число виртуальных каналов (VL): до 4096. На A380 — несколько сотен.

- Дискретный ряд BAG: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 мс. Частота пакетов: при BAG=1 мс — 1000 пакетов/с, при 128 мс — ≈7,8 пакетов/с.

- Полезные данные (payload): 1472 байта (максимум). Полный кадр: 1518 байт.

- Джиттер оконечной системы: ≤0,5 мс. Общий джиттер ≤1 мс.

- Количество коммутаторов в сети: на A380 и B787 — 4–10 на сеть. Практический предел: 15–20.

- Вероятность потери пакета (переполнение буферов): <10⁻⁹. С учетом двойной избыточности: ≈10⁻¹⁸.

- Задержка в коммутаторе: время приема макс. пакета ≈124 мкс. Суммарная задержка в сети ≤2 мс.

Как работает (из 1.1–1.7):

Виртуальные каналы (VL) — логические однонаправленные соединения от одного источника к одному или нескольким получателям. Каждый VL идентифицируется по MAC-адресу назначения, имеет свой BAG, макс. размер пакета и список адресатов. Изоляция трафика: отдельные очереди в коммутаторе.

BAG — минимальный интервал между пакетами в VL. Коммутаторы через policing проверяют соблюдение BAG; пакеты с нарушением отбрасываются.

Двойная избыточность — две независимые сети А и Б. Отправитель создает две копии пакета и отправляет одновременно. Получатель берет первый корректный пакет (first valid wins), дубликат игнорирует. Переключение мгновенное, без участия ПО.

Структура кадра — Ethernet II + последовательный номер (16 или 32 бит) в UDP или AFDX-заголовке. CRC-32 в поле FCS (стандарт IEEE 802.3).

Коммутаторы — статическая конфигурация (таблицы VL, BAG, порты). Без auto-negotiation. Отдельные очереди на VL, policing, статистика по каждому порту и VL. Сертификация по DO-254 и DO-178C (уровень DAL A для критических функций).

Где применяется (из 3.3):

- Airbus A380 (>1000 VL, 10 коммутаторов, 50 оконечных систем). AFDX для FCS, кабины, связи, мониторинга двигателей.

- Airbus A400M — распределенная система управления полетом + гибрид с ARINC 825.

- Boeing 787 (Common Core System) — IMA, скорость 100 Мбит/с, сокращение линий связи на 70%.

- Airbus A350 — Gigabit Ethernet на участках, >2000 VL, видео с камер.

- БПЛА: Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk (связь бортовых компьютеров, SAR, EO/IR), Dassault nEUROn. В коммерческих дронах (DJI и др.) — не применяется (высокая стоимость).

3. ARINC 825 (CAN) — ключевое

Скорость и параметры (из 3.2):

- Скорость: от 10 кбит/с до 1 Мбит/с. В авиации: 125, 250, 500 кбит/с.

- Макс. длина шины: 40 м (1 Мбит/с), 100 м (500 кбит/с), 250 м (250 кбит/с), 500 м (125 кбит/с). Произведение длина×скорость ≤40×10⁶.

- Макс. длина ответвлений (stub): 0,3 м (1 Мбит/с), 1 м (500 кбит/с), 3 м (250 кбит/с), 6 м (125 кбит/с).

- Поле данных: до 8 байт (DLC от 0 до 8). Время передачи 8-байт кадра: 108 мкс (1 Мбит/с) без битовой вставки, до 140 мкс с вставкой.

- Вероятность необнаруженной ошибки: <10⁻⁹ (CRC-15). По Lawrenz: 4,7×10⁻¹¹ для 8 байт при BER=10⁻³.

- Макс. устройств на шине: 127 (ISO 11898-2: 110–120 с учетом нагрузки).

- Уровни напряжения (ISO 11898-2): рецессивный (1) — CAN_H≈2,5 В, CAN_L≈2,5 В; доминантный (0) — CAN_H≈3,5 В, CAN_L≈1,5 В, дифф. напряжение 2 В.

- Терминаторы: 120 Ом на каждом конце (допуск ±5% или ±1%). Общее сопротивление шины: 60 Ом.

- Счетчики ошибок: error active (TEC<127 и REC<127), error passive (TEC>127 или REC>127), bus off (TEC>255). Восстановление из bus off — только по команде или циклу питания (ARINC 825).

Как работает (из 2.1–2.7):

Физический уровень — дифференциальная двухпроводная линия (скрученная пара, CAN_H/CAN_L). Помехоустойчивость за счет подавления синфазной помехи. В авиации — часто экранированная витая пара (STP).

Топология — линейная шина с магистралью и короткими ответвлениями. Терминаторы обязательны на обоих концах.

Арбитраж — битовый, на основе идентификатора (ID). Чем меньше ID, тем выше приоритет. Устройства передают ID бит за битом; доминантный бит (0) перебивает рецессивный (1). Проигравший отключается и повторяет попытку. Победитель продолжает без искажений. Используется стандартный 11-битный ID (2032 доступных значения).

Структура кадра (стандартный формат): SOF (1), Arbitration Field (11 бит ID + RTR), Control Field (6 бит, включая DLC), Data Field (0–8 байт), CRC Field (15 бит + 1 разделитель), ACK Field (2 бита), EOF (7 рецессивных бит), Interframe Space (≥3 бит).

Битовая вставка — после 5 одинаковых битов вставляется противоположный. Макс. удлинение кадра до 30%.

Механизмы ошибок (5 типов): битовый контроль, битовая вставка, CRC, проверка кадра, проверка подтверждения. При ошибке — флаг ошибки (6 доминантных битов), прерывание передачи. Счетчики ошибок (REC/TEC) обеспечивают самоизоляцию неисправных узлов.

Авиационные дополнения ARINC 825: фиксированные ID (диапазоны по классам), циклическая передача с заданными интервалами, heartbeat-сообщения, фиксированная интерпретация данных, требования к временным характеристикам, инициализация и самодиагностика, отсутствие автоматического восстановления после bus off, обязательное документирование конфигурации.

Где применяется (из 3.4):

- Airbus A350 — CAN для датчиков давления/температуры, управления освещением кабины, мониторинга шасси, дверей, APU.

- Airbus A380 — управление давлением в салоне, мониторинг вибрации двигателей, сбор температурных данных.

- Boeing 787 — мониторинг двигателей GEnx/Trent 1000 (EGT, давление масла, вибрация). Данные идут через AFDX на отображение и ACARS.

- Boeing 747-8 — управление топливом (уровень, насосы, клапаны).

- Авиадвигатели: Rolls-Royce Trent 1000/XWB, GE — до 30 датчиков на CAN.

- БПЛА (широко): Pixhawk/ArduPilot/PX4 — CAN для GPS, телеметрии, лидаров, сонаров. DroneCAN (UAVCAN). DJI Matrice, Agras, Inspire — связь контроллера, камер, систем уклонения. Роевые проекты (ETH Zurich, UPenn, DARPA OFFSET) — внутриаппаратная CAN + радиомодемы для связи между дронами.

4. Радиопередача (из 3.5)

Общие проблемы радиоканала: переменная задержка (джиттер), высокая вероятность битовых ошибок, отсутствие гарантированной пропускной способности, невозможность одновременной передачи и прослушивания (для CAN).

AFDX:

Замена PHY на радио (Wi-Fi, WiMAX, спец. модемы) технически возможна, но джиттер радиоканала (5–50 мс для Wi-Fi) превышает допустимый (0,5 мс) на 1–2 порядка.

Решения: TDMA, полный дуплекс на отдельных частотах, микроволновые модемы (десятки км). В серийной авиации — не применяется (нет сертификации).

Вывод: возможно только с большими оговорками, для некритических или специально сконфигурированных систем.

CAN:

Классический битовый арбитраж требует одновременной передачи и прослушивания, что в радио невозможно (полудуплекс, задержки в десятки–сотни мкс).

Подходы:

CAN-радиомодемы (IXXAT, EMS, SYS TEC) — прозрачный мост. Арбитраж только внутри каждой локальной шины. Скорость на проводной стороне до 1 Мбит/с, по радио до 250 кбит/с.

Отказ от арбитража, TDMA, выделенные временные слоты. Используется в исследовательских роях (дальность до 1–2 км). Не соответствует ARINC 825 и не сертифицирован.

Вывод: прямая радиопередача с сохранением арбитража невозможна. Мосты или TDMA — для некритических применений. В сертифицируемой авиации не используется.